Automatizační cvičení

| A4 | 302 - PLC s OP – Regulace osvětlení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karolína Ledvinková |  |  | 1/7 | Známka: |
| 4.4.2024 |  | 11.4.2024 |  | Odevzdáno: |

Zadání:

Navrhněte program pro spojitou regulaci osvětlení s lampičkou. Snímač světla kalibrujte pomocí luxmetru pro 1500 lx. Regulační obvod ovládejte z operátorského panelu (dále jen OP). Ovládání musí umožnit zapnutí a vypnutí celé regulace. Signál fotosnímače je připojen na vstupní analogový kanál 3 s rozsahem 0 až 5 V, signál akční veličiny je generován na výstupním analogovém kanálu 0. Při řešení použijte jazyk GRAFCET.

Schéma zapojení pracoviště (situační / ideové schéma):

Konfigurace prvků použitých v úloze:

| Název | Význam |
| --- | --- |
| %Q2.0 | Výstupní signál osciloskopu |
| %QW4.0 | Výstupní signál lampičky |
| %M0 - %M4 | Pomocné relé |
| %TM0 - %TM1 | Blikač |
| %IW3.3 | Analogový vstup fotosnímače |
| %MW102:x | Stránky |
| %MW101:Xx | Funkční klávesy |
| %MWx | Paměťové registry |
| %MW0 | Uložení hodnoty kalibrace |
| %MW1 | Uložení hodnoty z fotosnímače |
| %MW2 | Uložení akční hodnoty |
| %MW3 | Uložení regulační odchylky |

| Adress | Function | Access |
| --- | --- | --- |
| n+0 | Numeric Keys |  |
| n+1 | Function Keys | XBT ->PLC |
| n+2 | Number of page to be processed | XBT <->PLC |
| n+3 | LEDs command | XBT<- PLC |

Stránka 1

| 1: KALIBRACE |
| --- |
| 2: REGULACE 3:MANUÁL |  |

Stránka 2

| KALIBRACE: %MW0 |
| --- |
| 7:+ / 8:- 0:STOP |  |

Stránka 3

| REGULACE |
| --- |
| Y= %MW1 0:STOP |  |

Stránka 4

| MANUÁL |
| --- |
| 4:ZAP / 5:VYP 0:STOP |  |

Konfigurace PLC

TSX DMZ28DT

16x digitální vstup

12x digitální výstup (24 V DC / 0,5 mA)

TSXAEZ414

4kanálový modul analogových vstupů

(16 bitů; vstupy: napětí (0-10 V), proud (4-20 mA), termočlánek)

Kanál 3 nastaven na 0-10 V, filtr 1

TSXASZ200

2kanálový modul analogových výstupů

Kanál 0 nastaven na 4÷20 mA, Task - MAST

Výpis programu:

Grafcet:

Uzavřená smyčka

Podmínky pro přechod do bloku 1/2/3

Blok 0: Inicializační blok

Podmínky pro přechod do inicializačního bloku

Blok 1: kalibrace

Blok 2: regulace

Blok 3: manuální ovládání

LD:

Podmínky přechodu:

%X1 > %X0    %X2 > %X0    %X3 > %X0

%X0 > %X3

%X0 > %X2

%X0 > %X1

X1: přechod do bloku 1 – 2. stránka OP – kalibrace

X2: přechod do bloku 2 – 3. stránka OP – regulace

X3: přechod do bloku 3 – 4. stránka OP – manuální ovládání

X0: přechod do inicializačního bloku - 1. stránka OP – výběr

0

0

%X0 N1

Blok 0 (open continuous action): Inicializační blok

%X1 N1

Blok 1 (open continuous action): Kalibrace

%X2 N1

Blok 2 (open continuous action): Regulace

%X3 N1

Blok 3: Manuální ovládání

Postup:

1) Nastavíme OP Magelis a vytvoříme stránky

2) Zapneme PL-07 a zaškrtneme funkci GRAFCET

3) Vytvoříme schéma bloků a podmínek pro přechod bloků

4) Nastavíme bloky do vyhovující funkce

-   dle vykonání funkce: před/při/po stisku tlačítka

5) V LD naprogramujeme jednotlivé bloky podle toho, jakou mají mít funkci

6) Ozkoušíme program v praxi

7) Ukončíme cvičení

8) Vypracujeme technickou zprávu

Výpis programu:

Viz Příloha

Komentář k programu:

Viz Výpis programu

Graf:

Závěr:

Práci se mi povedlo částečně splnit. Kvůli nedostatku času jsem nestihla navrhnout optimální regulaci, nicméně regulace fungovala. Počáteční regulace byla s velkými překmity, které se po necelých 18 s začaly zmenšovat.

Přílohy:

Výpis programu (3)