| Datum: | SPŠ CHOMUTOV | Třída: A4 |
| --- | --- | --- |
| Číslo úlohy: | PROGRAMOVÁNÍ AMS DIGITÁLNÍ FILTR (KEYSIGHT VEE) | Příjmení: LEDVINKOVÁ |

Zadání:

V HP-VEE vytvořte program realizující číslicový filtr IIR, kterým odstraníte ze sinusového zdroje signálu frekvence 800 Hz šum. Šum je přičten k užitečnému signálu v transformátoru a simuluje přenosovou trasu, na které může k podobnému „znehodnocení“ dojít. Výsledkem práce budou časové průběhy na vstupu a výstupu filtru.

Schéma:

Tabulka použitých přístrojů:

| Název zařízení | Označení | Údaje | Evidenční číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| zdroj | ±15 V | 15 V/1 A | LE3 30 |
| generátor | G1, G2 | Agilent 33220A, HP 331202A | LE 108, LE 100 |
| dekády | R1, R2 | 11111,1 Ω | LE1 1829, LE1 1832 |
| operační zesilovač | OZ | MAA 741CN | LE 2380 |
| kondenzátor | C | 0,01M-0,2 % 100 V | - |
| transformátor | - | 10 k Ω, 100 V, 15 W | - |
| osciloskop | OSC | KEYSIGHT EDUX10256 | LE 5126 |

Teorie:

Filtr napěťového signálu pomocí Yule-Walkerovy metody je technika používaná k analýze a úpravě napěťových signálů pomocí autoregresního modelu. Tato metoda se často používá v digitálním zpracování signálů a elektroinženýrství k odstranění nežádoucích složek signálu nebo k zlepšení kvality signálu.

Postup:

- Zapojíme obvod.

- primární vinutím: připojen generátor sinusového signálu a generátor šumu

- sekundární vinutí: připojen analogový digitální filtr a osciloskop

- V programu nejprve přečteme data z osciloskopu

- Zjistíme si počet dat, časovou základnu a vzorkovací frekvenci

- Určíme si parametry filtru a pomocí funkce „yulewalk()“ vypočítáme koeficienty

- V programu vytvoříme samotný filtr a přefiltrujeme signál

- Porovnáme analogový a digitální filtr

Program:

- Nastavení osciloskopu (viz fólie)

- počet vzorků: 2000

- ASCII formát

- kanál 1

- zjištění dat

- vypsání hodnot pro x + hlavička a pro y + hlavička

- velikost časové základny Ts

- zjištění počtu vzorků a odstranění hlavičky ze vzorků

- výpočet vzorkovácí frekvence

- fv= celková velikost pole-hlavičkacelková doba časovézákladny= 2001-1Ts

- 0: nejnižší f pro filtr

- 1: nejvyšší f pro filtr

- 1200: počáteční frekvence pro přechod

- 1400: konečná frekvence pro přechod

- Normování frekvencí pro přechod

- Shromáždění dat

- Zadání řádu filtru: N=6

- Zadání vektorů amplitud (m: 1, 1, 0, 0) >> vybrání dolní propusti

- Yulewalk – výpočet indexů pro filtr

- 1999: zadání indexu konečného vzorku

- Smyčka prokaždý vzorek v poli (2000 vzorků)

- Výběr vstupu a zpětné vazby

- Shift register

  - V každém kroku se data posunou o 1 krok vpřed

  - Hodnota na vstupu se postupně přesouvá od Current až do 5 Prev

- 0: hodnota pro 1. spuštění

- Uzel pro součet výstupů a pro počáteční 0

- Výpočet zpětné vazby

- Součet vystupů

- Collector: shromáždění dat

- Build Waveform

  - Znovu sestavuje časový průběh z upravených navzorkovaných hodnot

- Grafy

  - šum

  - analogový filtr

  - digitální filtr

20

21

1

2

2

3

4

5

6

7

8

11

13

14

16

17

18

19

22

22

22

23b

23a

23c

15

12

10

9

Grafy:

Signál s naindukovaným šumem

Vyfiltrovaný signál analogovým filtrem

Vyfiltrovaný signál digitálním filtrem

Závěr:

První tři vyfiltrované půlvlny jsou zatlumené, to je způsobeno náběhem filtru. Při běžném použití filtrů se filtruje příchozí signál spojitě, a proto nedochází k tomuto zkreslení, protože filtr se nikdy nevypíná. Filtr fázově posouvá signál o 90°.