| Datum: | SPŠ CHOMUTOV | Třída: A4 |
| --- | --- | --- |
| Číslo úlohy: | MODEL OHMMETRU A TŘÍDĚNÍ DAT | Příjmení: LEDVINKOVÁ |

Zadání:

Vytvořte model tří-rozsahového ohmmetru s automatickou volbou rozsahu a zjištěné odpory rozřaďte podle normalizovaných řad.

Schéma:

Tabulka použitých přístrojů:

| Název zařízení | Označení | Údaje | Evidenční číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| přepínač | - | HP 34903-20CH. SWITCH | - |
| zdroj | - | TSZ 75 2×15 V, 5 V | - |
| referenční zdroj | Ur | 10 V | - |
| operační zesilovač | OZ | MAA 741 CN | LE 2380 |
| dekáda | 10 kΩ | 0 Ω - 1 MΩ | LE5131 |
| dekáda | 100 kΩ | 0 Ω - 1 MΩ | LE5132 |
| dekáda | 1 MΩ | 0 Ω - 1 MΩ | - |
| sada rezistorů | RX | 390 Ω - 100 kΩ | - |
| měřící ústředna | MÚ | HP 34901A-20CH. MPX | LE3 672 |

Teorie:

Zařízení, které převádí změny odporu na změny napětí se nazývá převodník odporu na napětí. Využívá invertující operační zesilovač a jeho vlastnosti pro generování výstupního napětí v závislosti na normálovém odporu připojeném na vstup a měřeném odporu připojeném ve zpětné vazbě. Tento převodník hraje klíčovou roli v elektronických obvodech a senzorech, kde je potřeba měřit fyzikální veličiny, jako je teplota nebo tlak. Maximální výstupní napětí převodníku je rovno zápornému saturačnímu napětí operačního zesilovače, -12 V.

Postup:

- zapojíme obvod a nastavíme hodnoty dekád (10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ)

- za Rx budeme postupně připojovat jednotlivé rezistory ze sady rezistorů

- nakreslíme si vývojový diagram, podle kterého budeme programovat model ohmetru

- podle vývojového diagramu naprogramujeme program ohmetru

- naprogramujeme program pro roztřídění hodnot

- změříme rezistory a roztřídíme je do řad

Program ohmetru:

- nastavení převodu a zjištění U

- nastavení slotu 201 i 202 na NO

- přepnutí na 1 MΩ

- převod: 1 V = 100 kΩ

- nastavení slotu 201 na NO a 202 na NC

- přepnutí na 100 kΩ

- převod: 1 V = 10 kΩ

- nastavení slotu 201 na NC

- přepnutí na 10 kΩ

- převod: 1 V = 1 kΩ

- převedení naměřeného napětí na kladné

- porovnání naměřeného U a vyhodnocení

- pokud je U >= 12 V >> THEN: Rx je nekonečný (blok 4) / ELSE: přechod do bloku 3b

- pokud je U >= 1,2 V >> THEN: Rx = U × 100 000  (blok 6a) / ELSE: přepnutí rozsahu

- pokud je U >= 1,2 V >> THEN: Rx = U × 1000 (blok 6b) / ELSE: přepnutí rozsahu

- pokud je U >= 0,0012 >> THEN: Rx = U × 1000 (blok 6c) / ELSE: Rx je nulový (blok 5)

- text vypisující hodnotu Rx: INFINITY

- text vypisující hodnotu Rx: NULA

- výpočet odporu Rx

- Rx = U × 100 000, při převodu 1 V = 100 kΩ

- Rx = U × 1000, při převodu 1 V = 10 kΩ

- Rx = U × 1000, při převodu 1 V = 1 kΩ

- zaokrouhlení hodnoty na 3 desetinná místa

- spoj

- výpis hodnoty

1a

1b

1c

2

2

2

3a

3c

3d

4

5

6b

6c

3b

6a

7

7

7

8

9

Program třídění:

- vygenerování náhodné hodnoty odporu od 1 do 1 MΩ

- uložení vygenerované hodnoty do globální proměnné

- zobrazení náhodné proměnné

- porovnání řádu

- pole pro mocniny od jednotek po miliony

- uložení mocniny do proměnné

- vybrání řady E12 nebo E24

- číslo řady

- pole s indexy 0-12 a 0-24

- pole s hodnotami E12 a E24

- vybrání a umocnění normalizované hodnoty

- sequencer

- Porovnává náhodně vygenerovanou hodnotu s normalizovanou v dané toleranci

- Pro přesnější hodnotu se nejdříve zadává menší tolerance, potom až větší

- POROVNÁNÍx: Název testu

- EXX: daná f-ce s tolerancí ± x %

- RANDOM_R: tetovaná f-ce

- Při shodě vrátí hodnotu x, která značí toleranci x

- Pokud není shoda pokračuje dál

- globální proměnné s uložením výchozího stavu jako neexistuje

- pokud by se nenašla žádná shoda s normalizovanou hodnotou, hodnota se nepřepíše a vypíše se, že hodnota neexistuje

- získání hodnot: vygenerované hodnoty, normalizované hodnoty, tolerance a řady

- zaokrouhlení vygenerované hodnoty na 2 desetinná místa

- převod čísla na text

- Kvůli možnosti, že by hodnota neexistovala se musí vše převést na text

- vytvoření pole t hodnot

- vytvoření záhlaví

- vytvoření jednorozměrného pole ze vstupních dat

- tabulka

- uložení vybrané normalizované hodnoty do globální proměnné

- globální proměnná získané tolerance

- podmínka pro zobrazení

- zobrazení tolerance

- zobrazení vybrané normalizované hodnoty

- uzly

- údaje

- jméno a příjmení

- datum a čas vytvoření celého programu

Tabulka naměřených hodnot:

Hodnoty rezistorů v sadě rezistorů:

Závěr:

Naměřené hodnoty rezistorů leží v toleranci hodnot rezistorů dané jejich barevným označením. Rezistory jsme nezměřili jinou metodou měření, a tedy neznáme jejich přesnou hodnotu, a proto nedokážeme vypočítat přesnost převodníku.

Postup nejprve nakreslit vývojový diagram byl výhodný. Psaní programu bylo mnohem snazší.

Program pro převodník fungoval bez problémů.

Zadání jsme splnili.