Automatizované třídění odporů

Rezistory se vyrábí v několika řadách, které určují jejich velikost a toleranci. Řady se značí písmenem E za nímž následuje dvojčíslí udávající počet hodnot v dané řadě. Např. v řadě E12 je 12 hodnot reprezentujících nominální hodnoty odporů, které se v dané řadě vyrábí.

Hodnoty řad na dekádu jsou dány vztahem:       k=x10

X je číslo řady pro kterou chceme konstantu spočítat. Nyní postupně umocňujeme k od nuly do čísla řady. Po zaokrouhlení získáme rozdělení řady v dané dekádě.

Příklad pro řadu E3:

k=310=2.1544

Při postupném umocňování a zaokrouhlení dostaneme všechny 3 hodnoty odporu v řadě nacházející se v dekádě od 1 do 10.

2.15440=1.0≅1.0

2.15441=2.1544≅2.2

2.15442=4.6414≅4.7

Fyzické značení odporů

Rezistory jsou značeny barevným kódem. Tento se skládá ze čtyř (E12 a E24) nebo pěti (E24, E96, E192) čar, které podle barvy a pozice mají určitý význam.

Popisky proužků na rezistoru: 4 proužková a 5 proužková varianta

Určete parametry rezistorů na obrázku:

Odpor první: 18 kΩ ± 1 %

Odpor druhý: 2 MΩ  ± 1 %

- Na starém odporu je uvedeno M32/K. Jaký má odpor a jakou toleranci?

0,32 MΩ 10 %

- Plynule proměnné odpory nazýváme potenciometry. Podle přírůstku odporu v závislosti na dráze se potenciometry vyrábí s průběhem:

  - lineárním

  - logaritmickým

  - exponenciální

Jaký průběh má mít potenciometr, který bude sloužit pro regulaci hlasitosti a proč?

Potenciometr pro regulaci hlasitosti by měl mít logaritmický průběh. Lidé vnímají hlasitost logaritmicky, a proto logaritmický potenciometr umožňuje plynulejší a citlivější nastavení hlasitosti.

- Na SMD rezistoru je napsáno:

  - 6800	uveďte jaká je jeho hodnota: 680 Ω

  - 3903	uveďte jaká je jeho hodnota: 390 kΩ

- Které barvy nemohou být nikdy na prvním místě u barevného kódu?

- Zlatá

- Stříbrná

- Popište program pro třídění odporů. Jednotlivé objekty očíslujte. Nezapomeňte popsat úpravy a nastavení sequenceru. Vytvořený program zašlete zpět (doplňte jméno a vložte datum)

1: vygenerování náhodné hodnoty odporu od 1 do 1 MΩ

1a: uložení vygenerované hodnoty do globální proměnné

1b: zobrazení náhodné proměnné

2: porovnání řádu

2a: pole pro mocniny od jednotek po miliony

2b: uložení mocniny do proměnné

3: vybrání řady E12 nebo E24

3a: číslo řady

3b: pole s indexy 0-12 a 0-24

3c: pole s hodnotami E12 a E24

3d: vybrání a umocnění normalizované hodnoty

3e: sequencer

- Porovnává náhodně vygenerovanou hodnotu s normalizovanou v dané toleranci

- Pro přesnější hodnotu se nejdříve zadává menší tolerance, potom až větší

- POROVNÁNÍx: Název testu

- EXX: daná f-ce s tolerancí ± x %

- RANDOM_R: tetovaná f-ce

- Při shodě vrátí hodnotu x, která značí toleranci x

- Pokud není shoda pokračuje dál

4: globální proměnné s uložením výchozího stavu jako neexistuje

-   pokud by se nenašla žádná shoda s normalizovanou hodnotou, hodnota se nepřepíše a vypíše

se, že hodnota neexistuje

4a: získání hodnot: vygenerované hodnoty, normalizované hodnoty, tolerance a řady

4b: zaokrouhlení vygenerované hodnoty na 2 desetinné místa

4c: převod čísla na text

-    Kvůli možnosti, že by hodnota neexistovala se musí vše převést na text

4d: vytvoření pole t hodnot

4e: vytvoření záhlaví

4f: vytvoření jednorozměrného pole ze vstupních dat

4g: tabulka

5: uložení vybrané normalizované hodnoty do globální proměnné

5a: globální proměnná získané tolerance

5b: podmínka pro zobrazení

5c: zobrazení tolerance

5d: zobrazení vybrané normalizované hodnoty

6: uzly

7a: jméno a příjmení

7b: datum a čas vytvoření celého programu