| A4 | 6. Model výtahu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledvinková Karolína |  |  | 1/5 | Známka: |
| 25.1.2024 |  | Datum odevzdání: | 15.2.2024 | Odevzdáno: |

Dílenská praxe

Zadání:

Zpracujte program v programovacím jazyce C ovládající model výtahu tak, aby obsahoval nejméně tyto funkce:

1) ovládání pohybu kabiny výtahu pomocí tlačítek na patrech

2) ovládání pohybu kabiny výtahu pomocí tlačítek v kabině

3) ovládání pomocných funkcí výtahu

4) respektování funkcí tlačítek výtahu v závislosti na stavu výtahu (obsazená, případně

plná kabina, …)

5) sledování provozních a chybových stavů

Schéma zapojení (situační schéma):

VSTUPNÍ BITY V.

0: 0. bit na dispayi

1: 1. bit na dispayi

2: 2. bit na dispayi

3: LED ↑

4: LED ↓

5: osvětlení kabiny

6: motor kabiny

7: směr jízdy

8: zvukové znamení

VÝSTUPNÍ BITY V.

senzory: 0-7

0: 1. patro

1: 2. patro

2: 3. patro

3: 4. patro

4: 5. patro

5: dveře

6: podlaha

7: impulsní

přivolávací tlačítko

8:  1. patro

9:  2. patro

10: 3. patro

11: 4. patro

kabina tlačítko

12: 1. patro

13: 2. patro

14: 3. patro

15: 4. patro

Vývojový diagram:

Postup (principy řešení):

Nejdříve si promyslíme zapojení portů a jednotlivých bitů. Poté vytvoříme funkce pro nahození a shození bitu jednotlivých částí výtahu. Také si vytvoříme funkce pro detekci patra, stisku tlačítka a jízdu výtahu.

Komentář k programu:

Tato funkce se vyvolá, pokud výtah stojí mezi patry. Slouží k navrácení výtahu do výchozí polohy (1. patro). Nejdříve výtah vyjede do 4. patra a následně sjede do 1., tím se vyresetuje.

void reset(void)

{

motor_up();                   // výtah jede nahoru

while(zjisteni_patra()!=4);   // čeká na dojetí do 4. patra

motor_down();                 // výtah jede dolu

while(zjisteni_patra()!=1);   // čeká na dojetí do 1. patra

motor_stop();                 // zastavení výtahu v 1. patře

}

Závěr:

V této úloze jsem poprvé pracovala s modelem osobního výtahu. V kódu jsem využila znalosti jazyka C. Po domácích úpravách nevím, zda kód funguje. Kompilace proběhla v pořádku.

Přílohy:

Výpis programu B_vytah (6)